NỘI DUNG CHI TIẾT

- Internet Infrastructure: The Hourglass Model

- Internet phát triển bền vững nhờ mô hình đồng hồ cát (Hourglass Model) gồm 4 tầng liên kết chặt chẽ.

- Layer 1 – Network Technology Substrate: Hạ tầng vật lý như cáp quang, mạng LAN, Wi-Fi, vệ tinh, DSL – là “đường cao tốc” truyền tải dữ liệu.

- Layer 2 – Transport Services & Representation Standards: Gồm các giao thức TCP/IP, IPv4/IPv6 giúp chia nhỏ, truyền và tái hợp gói tin chính xác.

- Layer 3 – Middleware Services: Cung cấp dịch vụ lưu trữ, bảo mật, xác thực, mã hóa SSL/TLS, giúp các ứng dụng hoạt động ổn định và an toàn.

- Layer 4 – Applications: Các dịch vụ người dùng như web, email, video, game, thương mại điện tử – là phần “hữu hình” mà chúng ta sử dụng mỗi ngày.

💡 Ví dụ: Khi bạn đặt hàng trên Shopee, tín hiệu đi qua Wi-Fi (Layer 1), truyền bằng TCP/IP (Layer 2), xác thực người dùng (Layer 3) và hiển thị trên giao diện web/app (Layer 4).

- Mô hình đồng hồ cát 4 tầng

- Internet Network Architecture

- Đây là sơ đồ kiến trúc mạng Internet (Internet Architecture Diagram) giữa trường đại học, văn phòng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và người dùng tại nhà.

- Bao gồm:

- Backbone: xương sống của Internet, nơi lưu lượng dữ liệu chính được truyền tải.

- Regional Hubs / Regional Hosts (IXP – Internet Exchange Point): các nút trung gian vùng, giúp kết nối nhiều mạng nhỏ với nhau.

- Domain (nyu.edu): tên miền của một tổ chức (ở đây là New York University), được kết nối vào backbone thông qua đường truyền T1 line.

- CAN (Campus Area Network) / Offices: mạng nội bộ trong trường hoặc công ty, kết nối nhiều máy tính, thiết bị văn phòng.

- POP3 Mail và SMTP Mail: dịch vụ email, POP3 dùng để nhận mail, SMTP dùng để gửi mail.

- Domain Local ISP: nhà cung cấp dịch vụ Internet địa phương (ví dụ như VNPT, Viettel, FPT ở Việt Nam).

- Home: các thiết bị người dùng ở nhà kết nối Internet thông qua DSL, FIOS hoặc Cable.

- Client IP Address: địa chỉ IP mà người dùng (client) được cấp khi kết nối Internet

- CẤP ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA ISP (Internet Service Provider Tiers)

| - Cấp độ | - TÊN GỌI VÀ VAI TRÒ | - PHẠM VI TIẾP CẬN | - CƠ CHẾ KẾT NỐI CHÍNH | - ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tier 1 | - Xương sống Toàn cầu (Global Backbone) | - Toàn cầu | - Peering (Trao đổi lưu lượng miễn phí) | - Không trả tiền mua Transit để truy cập Internet toàn cầu. |
| - Tier 2 | - Trung gian Khu vực/Quốc gia (Regional/National Carrier) | - Quốc gia/Khu vực | - Hybrid (Kết hợp Peering và mua Transit) | - Phải trả tiền mua Transit từ Tier 1 để đến được phần còn lại của Internet. |
| - Tier 3 | - Dặm cuối (Last-Mile Provider) | - Địa phương/Thành phố | - Transit (Mua lưu lượng truy cập) | - Chỉ mua dịch vụ Transit từ Tier 1 hoặc Tier 2 để phục vụ người dùng cuối. |

- The Internet Backbone

- Internet Backbone là hệ thống cáp quang biển và tuyến truyền dữ liệu tốc độ cao nối liền các châu lục, được xem là “xương sống” của Internet toàn cầu.

- Do các nhà mạng Tier-1 ISP (như AT&T, Verizon, NTT, Tata) vận hành, đảm bảo băng thông cực lớn và độ ổn định cao.

- Sử dụng truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang, tốc độ gần bằng ánh sáng, giảm thiểu độ trễ so với các kết nối truyền thống.

- Ngoài cáp quang, Internet backbone còn có liên kết vệ tinh phục vụ khu vực xa xôi.

💡 Ví dụ: Việt Nam kết nối với thế giới qua các tuyến cáp AAG, APG, AAE-1; khi đứt cáp AAG, người dùng truy cập Facebook hoặc YouTube bị chậm rõ rệt.

Hình 1: Bản đồ cáp quang Việt Nam kết nối với thế giới

- Internet Exchange Points (IXPs)

- IXP là điểm kết nối trung gian cho phép các nhà mạng (ISP) trao đổi dữ liệu trực tiếp với nhau mà không cần đi vòng qua nước khác.

- Giúp giảm chi phí truyền tải, tăng tốc độ kết nối và giảm độ trễ cho người dùng trong cùng khu vực.

- Đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lưu lượng nội địa và bảo mật dữ liệu quốc gia.

- Ở Việt Nam, VNIX (do VNNIC quản lý) có tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM – là “ngã ba” của các mạng trong nước.

💡 Ví dụ: Khi bạn đọc báo VnExpress, dữ liệu di chuyển qua VNIX trong nước, không cần vòng ra quốc tế → tốc độ nhanh và tiết kiệm chi phí hơn.

- Sơ đồ đơn giản về cách nhiều mạng ISP hội tụ tại một "điểm IXP" (Internet Exchange Point - Điểm trao đổi Internet) và sau đó phân phối lưu lượng.

- Tier-3 ISPs & Campus/Corporate Networks

- Tier-3 ISP: Cung cấp Internet trực tiếp đến người dùng cuối – hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ (VNPT, Viettel, FPT).

- Mua băng thông từ Tier-1 hoặc Tier-2 ISP và phân phối lại qua hệ thống cáp quang, modem, router.

- Campus/Corporate Networks: Mạng nội bộ của các tổ chức, trường học, công ty; kết nối máy chủ nội bộ (LMS, ERP, VPN) ra Internet qua backbone thuê riêng.

- Cho phép kiểm soát truy cập, bảo mật dữ liệu nội bộ, và kết nối ổn định trong khuôn viên.

💡 Ví dụ:

- Trường đại học dùng mạng nội bộ để sinh viên truy cập thư viện, hệ thống học tập e-learning.

- Công ty dùng VPN để nhân viên làm việc từ xa truy cập máy chủ bảo mật.

- Mobile Internet Access & WLAN (Wi-Fi)

- Mobile Internet: gồm 3G, 4G, và 5G – càng cao thì tốc độ càng lớn, độ trễ càng thấp.

- 5G có thể đạt tới 10Gbps, hỗ trợ ứng dụng thời gian thực như xe tự hành, phẫu thuật từ xa, AR/VR, và Internet of Things.

- WLAN (Wi-Fi): kết nối không dây trong phạm vi nhỏ, phổ biến ở nhà, quán cà phê, trường học, giúp truy cập Internet chi phí thấp.

- Công nghệ Wi-Fi 6 và 6E cải thiện tốc độ, độ ổn định và số lượng thiết bị kết nối đồng thời.

💡 Ví dụ:

- Sinh viên học online qua Wi-Fi ở trường.

- Livestream bán hàng Shopee diễn ra nhờ kết hợp 4G/5G.

- Cửa hàng cà phê cung cấp Wi-Fi miễn phí để giữ chân khách hàng.

Biểu đồ so sánh tốc độ mạng

- Innovative Access Technologies

Các công ty công nghệ đang sáng tạo cách mạng Internet đến vùng xa, nơi chưa có hạ tầng cáp quang.

- Google Project Loon: thả Bảng bay tầng bình lưu phát sóng Internet cho vùng núi, đảo.

- Facebook Aquila: máy bay không người lái năng lượng mặt trời phát Wi-Fi từ trên cao.

- Microsoft Airband: tận dụng tần số TV chưa dùng (“white space”) để phủ sóng vùng nông thôn.

- SpaceX Starlink: sử dụng hàng nghìn vệ tinh nhỏ quay quanh Trái Đất cung cấp Internet toàn cầu.

💡 Ví dụ: Starlink hiện đã hoạt động tại Việt Nam thử nghiệm, mang Internet tới vùng hải đảo và vùng biên giới – hỗ trợ chính phủ và người dân.

- Internet of Things (IoT)

- IoT = Mạng lưới hàng tỉ thiết bị vật lý được gắn cảm biến và kết nối Internet để thu thập, trao đổi dữ liệu.

- Ứng dụng trong mọi lĩnh vực:

- Nhà thông minh: bật/tắt đèn, điều hòa, camera qua smartphone.

- Y tế: đồng hồ thông minh đo nhịp tim, cảnh báo bất thường.

- Công nghiệp: cảm biến phát hiện lỗi máy móc, tối ưu bảo trì.

- Nông nghiệp: hệ thống tưới tự động theo độ ẩm, nhiệt độ.

- Thách thức: bảo mật thông tin, quyền riêng tư, chuẩn hóa giao tiếp giữa các thiết bị.

💡 Ví dụ: Apple Watch gửi dữ liệu nhịp tim lên iCloud; cảm biến trong nhà máy VinFast giám sát dây chuyền sản xuất theo thời gian thực.

- Insight on Business – Apple Watch (IoT trên cổ tay bạn)

- Apple Watch là ví dụ điển hình cho Wearable IoT (thiết bị đeo kết nối Internet).

- Ứng dụng chính: theo dõi sức khỏe (nhịp tim, giấc ngủ), thông báo tin nhắn/cuộc gọi, thanh toán Apple Pay.

- Lợi ích: tiện lợi, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, nâng cao trải nghiệm thương mại điện tử.

- Hạn chế: giá cao, phụ thuộc vào iPhone, giới hạn pin.

- Vấn đề xã hội: quyền riêng tư dữ liệu sức khỏe, nguy cơ bị lạm dụng thông tin cá nhân.

Who Governs the Internet? (Ai quản lý Internet?)

- Internet không có một “chính phủ toàn cầu” → được quản lý bởi nhiều tổ chức phi lợi nhuận & cộng đồng kỹ thuật:

- ICANN: quản lý tên miền & địa chỉ IP.

- IETF/IRTF/IESG/IAB: phát triển chuẩn giao thức Internet.

- ISOC: thúc đẩy phát triển Internet toàn cầu.

- W3C: thiết lập chuẩn Web (HTML, CSS).

- IGF: diễn đàn toàn cầu về chính sách Internet.

- NOGs: nhóm vận hành mạng khu vực, chia sẻ kinh nghiệm.

- Các tổ chức phối hợp để giữ Internet ổn định, mở, toàn cầu hóa.

Insight on Society: Regulation & Surveillance

- Internet không chỉ là công nghệ mà còn là vấn đề xã hội – ai kiểm soát và bảo vệ dữ liệu người dùng?

- Chính phủ: muốn kiểm soát thông tin để đảm bảo an ninh quốc gia.

- Doanh nghiệp: phải cân bằng giữa luật pháp địa phương và quyền riêng tư người dùng.

- Nguy cơ: “phân mảnh Internet” – mỗi nước một quy định, làm mất tính toàn cầu.

- Ví dụ thực tế:

- Trung Quốc: “Great Firewall” chặn Facebook, Google, YouTube.

- Châu Âu (EU): Luật GDPR bảo vệ dữ liệu cá nhân nghiêm ngặt.

- Mỹ: tranh cãi về chương trình giám sát của NSA (Snowden).

- Việt Nam: Luật An ninh mạng yêu cầu doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu người dùng trong nước.

💡 Kết luận: Internet vừa là công cụ kết nối toàn cầu, vừa là “chiến trường” về quyền riêng tư, tự do thông tin và an ninh quốc gia.